Fabrication d’une pile

Matériel nécessaire :

Six pièces de cuivre ( 5 centimes d’euros).

Deux fils électriques.

Du ruban adhésif.

Un crayon.

Une soucoupe.

Des mouchoirs en papier.

Des Ciseaux.

Des écouteurs.

Du papier aluminium.

De l’eau chaude et salée.

- Trace puis découpe six disques d’aluminium et six de papier ( de la taille des pièces).

- Dénude les deux extrémités de chaque fil électrique.

- Avec le ruban adhésif, colle un fil électrique sur une pièce et un l’autre fil sur un disque d’aluminium.

- Trempe dans l’eau salée un disque de papier.

- Pose le fil avec le disque d’aluminium dans la soucoupe et par-dessus un disque de papier puis une pièce.

- Empile les uns sur les autres ; papier d’aluminium, papier mouillé, pièce etc.

- Tu termines par la pièce attachée au fil. Ta pile est prête !

- Entortille le bout d’un des fils autour de la fiche des écouteurs.

- Mets sur tes oreilles les écouteurs. Pose l’extrémité de l’autre fil sur la fiche de l’écouteur. Tu entends des sons !