Etude de caractéristiques des matériaux

Comment faire ?

# Mesure de la conductivité thermique

- Allumer la plaque chauffante, attendre 5 minutes.

- Placer le matériau sur la plaque chauffante.

- Mesurer la température de la plaque chauffante.

- Mesurer la température sur la surface du matériau.

- Attendre 1 minute et mesurer encore une fois la température.

- Recommencer en attendant 2 puis 3 puis 5 minutes.

- Noter les résultats sur votre fiche.

Plaque chauffante

Matériau

Points de mesure de la température

# Mesure de la conductivité électrique

- Mettre le multimètre sur la position , gamme 1000 (aider vous de la notice).

- Placer les pointes de touche sur le matériau.

455,7

Matériau

Multimètre

Relever la valeur de la résistance.

- Noter les résultats sur votre fiche.